（一）设备清单及要求

| 序号 | 物品名称 | 分项 | 校园广播系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水音柱 | 配置参数 | 1.产品全铝镁合金加厚加宽外壳； 2.输入电压：70／100V； 3.灵敏度：95db； 4.频响：160HZ-15KHZ 5.内置扬声器单元：6.5寸+强磁高音号角，功率：100W 6.防水等级：6级； 7.参考尺寸大小：高宽厚1015*205*145mm。 |  |
|  |  | 数量 | 30 |  |
|  |  | 计量单位 | 台 |  |
|  |  | 参照图片 |  |  |
| 2 | 纯后级功放 | 配置参数 | 1.电源：AC 220V-240V/50HZ-60HZ； 2.功耗：2000W； 3.产品尺寸：486*485*134MM； 4.输出方式：120V/240V，功率：2000W； 5.输入灵敏度1V 0DB； 6.频率响应 60HZ-18KHZ+-1.5DB; 7.信噪比105DB； 8.阻尼系数450； 9.双声道输入，LED电平指示，RCA插口和XLR插口供方便地连接； 10.机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性； 11.完善的温度保护：大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳，当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇，风扇的转速随温度的升高而自动提高。 |  |
|  |  | 数量 | 3 |  |
|  |  | 计量单位 | 台 |  |
|  |  | 参照图片 |  |  |
| 3 | 调音台 | 配置参数 | 1.10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入； 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器； 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX)； 4.1组返回，1组监听耳机输出； 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器； 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐； 9.内置蓝牙接收模块； 10.LED大显示屏清淅显示播放状态； 11.十段三色电平灯显示信号状态； 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大； 13.具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性； 14.产品参考尺寸：460X400X135MM； 15.外箱参考尺寸： 520x175x490MM。 |  |
|  |  | 数量 | 1 |  |
|  |  | 计量单位 | 台 |  |
|  |  | 参照图片 |  |  |
| 4 | 电源时序器 | 配置参数 | 1.时序行为记忆功能； 2.键盘锁(LOCK)功能，防止误操作，便于用户管理； 3.按键开关指示一体化设计,更智能； 4.一体化扩展功能,确保关机时序正确,彻底解决关机冲设备问题； 5.30A双重净化专用EMI滤波器,消除系统间特别是灯光系统的电磁干扰,保证系统工作稳定； 6.19英寸，2U标准机箱，铝合金面板，黑色技术参数； 7.额定输出电压：交流220V，50Hz； 8.额定输出电流：30A； 9.可控制电源：10路； 10.每路动作延时时间：1秒； 11.供电电压：220V； 12.每路输出带指示灯。 |  |
|  |  | 数量 | 1 |  |
|  |  | 计量单位 | 台 |  |
|  |  | 参照图片 |  |  |
| 5 | DVD播放器 | 配置参数 | 1.兼容DVD、CD、VCD、HDCD、MP3等多种格式光碟； 2.可放U盘里各种音乐格式文件； 3.多种播放模式、超强纠错功能； 4.托盘式机芯、超强抗震； 5、LED曲目显示； 7.带红外遥控、操作方便； 8.音质清晰优美； 9.参考尺寸：485×390×90（mm³）。 |  |
|  |  | 数量 | 1 |  |
|  |  | 计量单位 | 台 |  |
|  |  | 参照图片 |  |  |
| 6 | 广播话筒 | 配置参数 | 1.换能方式:电容式 2.指向特性:超心型超指向 3.频率响应:100-18000Hz 4.信噪比:>65dB 5.输出阻扰:200Ω平衡 6.灵敏度:-35dB 7.参考拾音距离:10-100cm 8.供电电压:3V/48V 9.消耗电流:8mA 10.材质:锌基合金 11.连接线长:8m |  |
|  |  | 数量 | 2 |  |
|  |  | 计量单位 | 台 |  |
|  |  | 参照图片 |  |  |
| 7 | 监听音响 | 配置参数 | 1.2.0声道，理论功率20w-40w，阻抗4Ω，信噪比85db，灵敏度85db，频响范围20Hz-20KHz，产品尺寸（mm）L395 W302 H309mm，线长1.5-2m，莲花头接口。 |  |
|  |  | 数量 | 1 |  |
|  |  | 计量单位 | 台 |  |
|  |  | 参照图片 |  |  |
| 8 | 音响线 | 配置参数 | 2*2.5国标无氧铜 |  |
|  |  | 使用要求 | 室外 |  |
|  |  | 数量 | 3000 |  |
|  |  | 计量单位 | 米 |  |
| 9 | 机柜 | 数量 | 台 |  |
|  |  | 计量单位 | 1 |  |
| 10 | 提词器 | 数量 | 1 |  |
|  |  | 计量单位 | 个 |  |
| 11 | 录音话筒 | 数量 | 2 |  |
|  |  | 计量单位 | 个 |  |
| 12 | 监听耳机 | 数量 | 3 |  |
|  |  | 计量单位 | 个 |  |
| 13 | 小蜜蜂 | 数量 | 1 |  |
|  |  | 计量单位 | 个 |  |
| 14 | 隔音板、隔音棉 | 数量 | 根据空间大小实地测量 |  |
| 15 | 办公电脑 | 配置参数 | 1.系统：Windows 11 Home 64bit简体中文版 2.主板：Intel Alder Lake B660 3.CPU:Core i5-12500 3.0G 6C 12T 4.内存：1*16GB DDR4 3200 UDIMM 5.硬盘：1TB +256SSD M.2 2280 G3 TLC OP 6.显卡：集成显卡 7.网卡：千兆网卡 8.键鼠：USB键盘，USB Calliope 黑色鼠标 9.保修：三年上门 10.电源：260W 11.带蓝牙功能 12.显示器：联想(VGA+HDMI) |  |
|  |  | 数量 | 1 |  |
|  |  | 计量单位 | 台 |  |
| 16 | 声卡 | 数量 | 1 |  |
|  |  | 计量单位 | 个 |  |
| 备注：1.请中标单位实地规划音柱位置和线路布设，根据实际情况设计可行性方案。 2.中标单位要实地规划音柱安装位置，布局合理，实现校园广播全覆盖。3.要能够实现分区域控制音柱的播放开关和调节音量大小的功能。 |  |  |  |  |